# SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

## I  OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa prawna opracowania

- Podstawa merytoryczna opracowania

- Dane ogólne

- Położenie, stan istniejący

- Koncepcja urbanistyczna

- Komunikacja, dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Projektowane instalacje zewnętrzne

- Zieleń

- Dane liczbowe

II  RYSUNKI

1.     	Plan zagospodarowania terenu cz. „A” – odcinek Niechorze – Kanał „Liwia Łuża” 	1 : 500

2.	Plan zagospodarowania terenu cz. „B” – odcinek Niechorze – Kanał „Liwia Łuża” - Pogorzelica	1 : 500

III  DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Karta rejestracyjna informatycznej mapy (wtórnika)

- Opinia ZUDP

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

- Uzgodnienie przejścia przez most na kanale „Liwia Łuża” ścieżki rowerowej wraz z siecią oświetleniową

- Decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew

- Uzgodnienie lokalizacji w zakresie ochrony zabytków

- Zapewnienie dostawy energii elektrycznej

- Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej

- Decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej

OPIS TECHNICZNY  					do planu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego

ścieżki rowerowej „Szlak Jez. Liwia Łuża” w miejscowościach Niechorze i Pogorzelica,

nr ew. działek – 753/19, 319, 748/1, 772, i 16 Obr. Geodezyjny Niechorze i Pogorzelica

#### Podstawa  prawna  opracowania

  - Umowa zawarta z inwestorem; Gminą Rewal

  - Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia 30.03.2010r.

  - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedmiotowego przedsięwzięcia

  - Mapa geodezyjna w skali 1:500 wykonana przez

Zakład Usług Geodezyjno – Kartograficznych GEONORD s.c. w

Gryficach

  - Uzgodnienie przejścia przez most na kanale „Liwia Łuża” ścieżki rowerowej wraz z siecią oświetleniową wydane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy odział Gryfice

  - Decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew na trasie projektowanej ścieżki wydana przez Starostę Powiatu Gryfickiego

  - Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji inwestycji na działkach 319 i 69/3 z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie

  - Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla projektowanego oświetlenia ścieżki wydane przez ENEA Gryfice

  - Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej części działki nr 753/19 wydana przez Starostę Powiatu Gryfickiego

  - Decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej części działki nr 753/19 wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie

#### Podstawa merytoryczna opracowania

  - Wytyczne inwestora

  - Projekt koncepcyjny przebiegu ścieżki wykonany w 2009r. uzgodniony z przedstawicielem inwestora

#### Dane ogólne

  - Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany ścieżki rowerowej „Szlak Jeziora Liwia Łuża” pomiędzy miejscowościami Niechorze i Pogorzelica

projektowanej na działkach 753/19, 319, 748/1, 772, i 16, Obr. Geodezyjny Niechorze i Pogorzelica. Opracowanie poprzedza projekt wykonawczy

  - Inwestor

Inwestorem jest Gmina Rewal

  - Zespół autorski projektu

Wielobranżowy projekt budowlany obiektu został wykonany w Pracowni  Projektowej   „Usługi Projektowe Andrzej Frydrycki” z siedzibą w Szczecinie przy  ul. Fieldorfa 19/4

architektura      	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki

konstrukcja           	mgr inż. Zbigniew Misiak

drogi	mgr inż. Thomas Makris

mgr inż. Dominik Liakos

mgr inż. Marta Wróbel

inst. elektryczne    	mgr inż. Zenon Czupryński

  - Dane liczbowe

Powierzchnia terenu w granicach opracowania	18.832,00 m2, 1,88 ha, w tym;

- nawierzchnia ścieżki rowerowe – 7963,00 m2

- nawierzchnia ciągu pieszojezdnego na przejściu przez most na   kanale „Liwia Łuża” – 108,00 m2

- nawierzchnie wiat – 98,50 m2

Długość całkowita trasy ścieżki – 2849,19 m

#### Położenie, stan istniejący

Teren przeznaczony pod lokalizację projektowanej ścieżki rowerowej jest położony pomiędzy miejscowościami Niechorze i Pogorzelica, po północnej stronie trasy kolei wąskotorowej, łącząc plac przy dworcu kolejowym w Niechorzu i ul. Słoneczną w pobliżu dworca kolejowego w Pogorzelicy. Teren jest niezabudowany, nieuzbrojony w sieci instalacji zewnętrznych, zróżnicowany wysokościowo – od 1,40 w Niechorzu do 9,70 m.n.n.p.m. w Pogorzelicy. Teren przecina kanał „Liwia Łuża” będący połączeniem jez. „Liwia Łuża z Bałtykiem. Na odcinku pomiędzy Niechorzem a Kanałem teren przeznaczony pod ścieżkę jest w większości silnie zadrzewiony, pomiędzy Kanałem a Pogorzelicą (ul. Rzeczna) istnieje droga gruntowa, częściowo wyłożona płytami JOMB. Teren jest położony w granicach obszaru NATURA 2000 – ostoi siedliskowej PLH320017 „Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski” oraz ostoi ptasiej PLB320010 „Wybrzeże Trzebiatowskie” a także graniczy z Rezerwatem Faunistycznym Jez. Liwia Łuża. Trasa kolei wąskotorowej (dz. 319 i 69/3) wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A 1286.

#### Koncepcja urbanistyczna

Projektowana trasa rowerowa połączy miejscowość Niechorze z miejscowością Pogorzelica. Docelowo po przedłużeniu do innych miejscowości na terenie gminy Rewal stanie się trasą główną w skali gminy. Ścieżkę rowerową projektuje się jako trasą wydzieloną, przebiegającą poza głównymi trasami komunikacyjnymi. Na całej długości ścieżka rowerowa nie krzyżuje się z żadną drogą i ciągiem pieszym. Docelowo przy projektowanej trasie przewiduje się lokalizację przystani sportów wodnych oraz wieżę widokową. Na całym projektowanym przebiegu, trasa ścieżki przebiega po północnej stronie nasypu / wykopu kolei wąskotorowej. Przebieg trasy projektowano tak ażeby do minimum ograniczyć wycinkę istniejących drzew.

Szerokość ścieżki pomiędzy Niechorzem a Kanałem 2,5 m, pomiędzy kanałem a Pogorzelicą 3,0 m – na tym odcinku ścieżka pełnić będzie także . rolę leśnej drogi pożarowej. Długość projektowanej trasy wynosi 2849,19 m. Nawierzchnia ścieżki asfaltowa z opaskami z kostki betonowej – patrz projekt w branży drogowej TOM 4. Kanał „Liwia Łuża” trasa przekracza po istniejącym moście, w tym miejscu obok ścieżki projektuje się pas pieszojezdny. Na odcinku pomiędzy Kanałem a Pogorzelicą projektuje się dwie wiaty wypoczynkowe i jedną mieszczącą kabiny toaletowe typu TOY-TOY – patrz TOM 2. MAŁA ARCHITEKTURA. Obsługa związana z eksploatacją toalet i usuwanie nieczystości będzie zapewnione przez wyspecjalizowaną firmę. Cała trasa zostanie oświetlona za pomocą latarń umieszczonych na słupach – patrz TOM 5. IE. Wzdłuż trasy projektuje się rozmieszczenie koszy na śmieci przeznaczonych na odpadki związane z ruchem turystycznym c.a. 15 szt. w równych odstępach.

#### Komunikacja i dostępność terenu dla osób niepełnosprawnych

Dla uniemożliwienia wjazdu samochodów na ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu z drogami zaprojektowano słupki parkingowe oraz kule betonowe połączone łańcuchami, na otwartych przestrzeniach żywopłoty – patrz TOM 4. Na całym przebiegu ścieżka jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

#### Projektowane instalacje zewnętrzne

Sieć elektryczna oświetlenia trasy ścieżki rowerowej

#### Zieleń

Wycinkę drzew ograniczono do niezbędnego minimum – 49 drzew o wieku powyżej 5 lat na całym przebiegi trasy

#### Dane Liczbowe

Długość trasy ścieżki – 2849,19 m

Powierzchnia terenu w granicach opracowania – 18.832,00 m2, 1,88 ha

w tym;

- nawierzchnia ścieżki rowerowe – 7963,00 m2

- nawierzchnia ciągu pieszojezdnego na przejściu przez most na   kanale „Liwia Łuża” – 108,00 m2

- nawierzchnie wiat – 98,50 m2

Opracował : mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki