SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I  OPIS TECHNICZNY

- Warunki geotechniczne

- Przyjęte obciążenia

- Przyjęte schematy statyczne

- Rozwiązania konstrukcyjne

- Izolacje przeciwwilgociowe

- Zabezpieczenie elementów drewnianych

- Materiały konstrukcyjne

- Uwagi

II  ZESTAWIENIE STALI

III  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1.     	Zbrojenie słupów wiat	1 : 50

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wiat przy ścieżce rowerowej „Szlak Jez. Liwia Łuża” w miejscowościach Niechorze i Pogorzelica,

nr ew. działki – 16, Obr. Geodezyjny Pogorzelica

1. Warunki geotechniczne

Na podstawie własnego rozeznania  stwierdza się, że podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów zwałowych czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego.

Holocen reprezentowany jest przez glebę o miąższości około 0,4 m.

Plejstocen jest wykształcony w postaci piasków drobnych i średnich.

Wody gruntowej do projektowanego poziomu posadowienia fundamentów nie stwierdzono

Parametry geotechniczne gruntu przyjęte do obliczeń fundamentów:

ID = 0,5

gamma (n) = 17,5 kN/m3                                gamma (r) = 15,75 kN/m3

fiu (n) = 30,0 st.                                               fiu (r) = 27,0 st

ND = 13,20                                                       NB = 4,66

Projektowana wiata zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Przyjęte obciążenia

W projektowanym obiekcie przyjęto  następujące obciążenia:

- obciążenia stałe wg PN-82/B-02001;

- obciążenie wiatrem, strefa II, wg PN-77/B-02011;

- obciążenie śniegiem, strefa II, wg PN-80/B-02010;

- minimalny poziom posadowienia 0,8 m wg PN-81/B-03020.

3. Przyjęte schematy statyczne

W  projektowanej wiacie więźbę dachową zaprojektowano jako płatwiowo – krokwiową.

Sztywność przestrzenną zapewniają słupy żelbetowe utwierdzone wspornikowo w fundamentach.

4. Rozwiązania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie wiaty bezpośrednie na gruncie rodzimym, na stopach  fundamentowych.

Fundamenty  wykonać  jako  żelbetowe wylewane  na  budowie  z  betonu B20 zbrojonego stalą A-0 St0S i A-III  34GS.

Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym, minimum 0,8 metra poniżej poziomu terenu projektowanego i wykonać je na podlewkach z chudego betonu o grubości 10 cm. Jeżeli w poziomie posadowienia wystąpią grunty nienośne (np. gleba) to należy je usunąć i zastąpić zasypkę z piasku średnioziarnistego zagęszczoną do ID = 0,5 warstami o maksymalnej grubości 0,3 m.

4.2. Słupy

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego

stalą A-0 St0S i A-III 34GS. Słupy wykonać w tekturowych okrągłych szalunkach.

4.3. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano konstrukcję dachu jako drewnianą płatwiowo - krokwiową podpartą na żelbetowych słupach.

Elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klejonego klasy Gl24.

Połączenia należy wykonać na śruby i łączniki ciesielskie.

5. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolację przeciwwilgociową elementów konstrukcyjnych zagłębionych w gruncie zaprojektowano jako powłokową z abizolu 2R + 2P.

Izolację zakończyć w poziomie 10 cm poniżej projektowanego poziomu nawierzchni wiat.

6.  Zabezpieczenie  elementów  drewnianych  przed  szkodnikami biologicznymi i ogniem

Wszystkie    elementy   drewniane konstrukcji  więźby dachowej   należy zabezpieczyć    przed   szkodnikami   biologicznymi   preparatem "INTOX-S"   zgodnie   z   "Instrukcją   techniczną   w   sprawie powierzchniowego   zabezpieczenia   drewna   budowlanego   przed szkodnikami biologicznymi" oraz należy zabezpieczyć przed ogniem preparatem  Np „OGNIOCHRON”, „AMARVIN” FOBOS M4, zgodnie  z  "Instrukcją  techniczną  w sprawie  kompleksowego  zabezpieczenia  drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem".

7. Materiały konstrukcyjne:

- beton B20;

- stal zbrojeniowa A-0 St0S i A-III 34GS;

- drewno sosnowe klejone klasy GL 24.

8. Uwagi

8.1.   Roboty   budowlano   -   montażowe   wykonywać  zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż. oraz z  "Warunkami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót budowlano - montażowych" Warszawa 1989 r.

8.2. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym minimum 0,8 m poniżej poziomu terenu projektowanego.

8.3. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić parametru gruntu występującego w poziomie posadowienia fundamentów i porównać je z założonymi. W razie rozbieżności należy powiadomić nadzór autorski.

mgr inż. Zbigniew Misiak